是非選擇題(第1～5題，每題2分；第6～35題，每題3分。共100分)           命題範圍：第六冊第一章

※有關用電安全須知，請回答第1～4題。敘述若正確請劃記(A)、錯誤請劃記(D)。

(    )01、若家中只有雙孔插座，可將電器插頭的接地端拔除插上，不會有任何危險。

(    )02、廚房或浴室內的插座及電線不能靠近水或是會發熱的裝置。

(    )03、應經常檢查各電器的電線與插頭，長時間不使用的電器應關閉開關後，再拔除插頭。

(    )04、檢修電器或線路時，為了確定電路是否有電，可自行拿金屬物品碰觸測試。

(    )05、請問下列四張圖片，何者是具有正確的用電安全常識，可防止意外的發生？

(A)             (B)                       (C)                    (D)

(    )06、如圖(一)的電路中，電池組的總電壓為3.0伏特，電池輸出的總電流為2安培，請問在通電時間2分鐘電池提供多少焦耳的電能？  (A)180    (B)360    (C)720    (D)1080

(    )07、承上題，若甲燈泡的電阻為2歐姆，請問乙燈泡在通電時間2分鐘消耗多少焦耳的電能？

(A)180    (B)360    (C)720    (D)1080

(    )08、一個電子(電量為1.6×10−19庫侖)通過1.5V的電池時，將會獲得多少焦耳的能量？

圖(一)

(A)3.0    (B)1.5     (C)1.6×10−19    (D)2.4×10−19

(    )09、若將20歐姆的電阻單獨接在電壓100伏特的電源上，用來加熱一杯質量為240克的水，若過程中無能量的散失且容器所吸收的熱量不計，請問需加熱多久才能讓水溫上升10℃？(1焦耳＝0.24卡)

(A)10秒    (B)20秒    (C)30秒    (D)40秒

(    )10、請問下列選項中，哪一個不是功率的單位？

(A)庫侖伏特    (B)安培伏特    (C)焦耳/秒    (D)瓩

(    )11、若一間教室使用20支規格相同的燈管，教室電源的電壓皆為110伏特，當燈全開時的總電流為12安培，請問每支燈管的平均電功率約為多少？  (A)2200W    (B)1320W    (C)240W    (D)66W

(    )12、如圖(二)的電路中，若安培計的讀數為0.3安培，R1的電阻值為20歐姆

，R2的電阻值為30歐姆，請問下列敘述何者正確？

(A)電池的電壓為6伏特    (B)經過電池的電流為0.45安培

(C) R1的電功率為1.2瓦特  (D)通電時間10秒，R1消耗的電能為16焦耳

圖(二)

(    )13、請問交流電的英文縮寫(簡記)為何？   (A)DC    (B)AF    (C)AC    (D)DF

(    )14、圖(三)為交流電的電流與時間關係圖，在臺灣地區所提供的交流電頻率為60Hz，

請問圖中「T」的歷時約多少秒？

(A)130秒    (B)140秒    (C)150秒    (D)160秒

(    )15、電力公司為了減少電能在輸電線路上的損耗，會採用何種方式來輸送電能？

圖(三)

(A)低電壓    (B)高電阻    (C)低電流    (D)高功率

(    )16、承上題，若輸電線路的電阻一定，將輸出的電壓升高為原來的5倍，則線路耗損的能量會變為原來的

多少倍？  (A)125    (B)15    (C)5    (D)25

(    )17、甲燈泡的規格為110V、100W，乙燈泡的規格為110V、60W。若兩個燈泡都是遵守歐姆定律的電器，且將電能轉換成光能的效率相同，則下列敘述何者正確？

(A)甲燈泡的電阻應比乙燈泡大

(B)若分別將兩燈泡接上110V的電源，則通過乙燈泡的電流應比甲燈泡大

(C)若將兩燈泡串聯後接上110V的電源，乙燈泡應比甲燈泡亮

(D)若將兩燈泡並聯後接上110V的電源，乙燈泡應比甲燈泡亮

(    )18、一盞檯燈本來使用110V、60W的鎢絲燈泡，換成110V、27W的省電燈泡後，就變得更亮了。請問下列哪個選項的敘述正確？

(A)省電燈泡兩端的電壓較大              (B)通過省電燈泡的電流較大

(C)單位時間內省電燈泡消耗的電能較多    (D)省電燈泡的電阻較大

(    )19、若一個110V、100W的鎢絲燈泡，在燈泡兩端接上55V的電壓，請問流過燈泡的電流約為？

(A)0.31安培    (B)0.45安培    (C)0.62安培    (D)0.90安培

(    )20、一台桌上型電腦的功率約為300W，若每天使用8小時，一個月使用20天，請問約消耗多少度的電能？

(A)48度    (B)72度    (C)480度    (D)720度

(    )21、阿光家暖氣機使用220V的電源，功率為1200W。若暖器機專用電錶在2月1日和2月10日的讀數分別為21468與21564(單位為度)，請問這幾天裡暖氣機總共運轉約多少小時？

(A)80小時    (B)96小時    (C)125小時    (D)264小時

(    )22、已知廚房內有電鍋(110V、750W)、電熱水瓶(110V、250W)、電磁爐(110V、1200W)，若三個電器並聯使用，廚房電路的無熔絲開關最大安全容量為25A，請問下列敘述何者正確？

(A)需要電壓共330伏特    (B)同時使用時總消耗功率為2100瓦特

(C)總電流為25安培    (D)同時使用時無超過無熔絲開關的最大安全容量

(    )23、請參考圖(四)，當電路圖中a、b端斷開時，請問總共有幾個燈泡會亮？

(A)1個    (B)2個    (C)3個    (D)4個

(    )24、承上題，當電路圖中a、b端接上時，請問總共有幾個燈泡會亮？

(A)1個    (B)2個    (C)3個    (D)4個

圖(四)

※請參考圖(五)，回答第25～30題：(原子量：Zn=65.4，Cu=63.5)

(    )25、下列有關鋅銅電池的敘述，何者錯誤？

(A)鋅片為負極、銅片為正極    (B)電子流方向由鋅片經毫安培計流向銅片

(C)鹽橋中的鉀離子會流向甲杯    (D)一段時間後，乙杯的顏色會變淡

(    )26、(甲)Zn→Zn2++2e−  (乙)Zn2++2e−→Zn  (丙)Cu→Cu2++2e−

(丁) Cu2++2e−→Cu。有關鋅銅電池放電時內部的化學反應，

正確的有：   (A)甲、丙    (B)甲、丁    (C)乙、丙    (D)乙、丁

(    )27、請問Zn2+、SO42−、Cu2+、K+、NO3−等離子，在水溶液中有顏色(無色不計)的

圖(五)

共有多少種？   (A)1種    (B)2種    (C)3種    (D)4種

(    )28、鋅銅電池放電前，鋅片與銅片總質量為m，在放電過程中，下列何圖可以用來表示兩極總質量的變化？

(    )29、若毫安培計所測得穩定的電流大小為960mA，經100秒後，請問負極金屬片的質量會減少多少？

(A)31.75毫克    (B)32.7毫克    (C)63.5毫克    (D)65.4毫克

(    )30、承上題，請問正極金屬片的質量會增加多少？

(A)31.75毫克    (B)32.7毫克    (C)63.5毫克    (D)65.4毫克

(    )31、下列有關電池的敘述，何者正確？

(A)碳鋅電池又稱為乾電池，是以碳為正極反應物、鋅為負極反應物

(B)鹼性電池在外觀、尺寸、電壓都與碳鋅電池相似，最大差別在於其電解液是使用氯化銨

(C)碳鋅電池與鹼性電池皆為一次電池，使用後不可再充電，也不能回收

(D)鹼性電池的輸出電流較碳鋅電池強，且放電時間較久

(    )32、下列有關鉛蓄電池的敘述，何者正確？

(A)鉛蓄電池的正極為鉛板、負極為二氧化鉛板

(B)鉛蓄電池在放電的過程，電池內部的硫酸溶液濃度會逐漸減少

(C)鉛蓄電池在充電的過程中，應將外電源的正極接於鉛蓄電池的負極。

(D)鉛蓄電池在充電的過程中，正負兩電極皆會產生硫酸鉛

(    )33、圖(六)為電解水的裝置(電極使用石墨、以氫氧化鈉為電解質)，當開關接上後，

請問下列敘述何者錯誤？

(A)甲管可收集到氫氣、乙管可收集到氧氣

(B)甲管收集到的氣體體積約為乙管的2倍

(C)兩電極的距離越遠，氣泡產生的速率越快

圖(六)

(D)若電解質改為稀硫酸，此反應產生的氣體種類不變

(    )34、承上題，若裝置內改放入硫酸銅溶液，不改變電極材質與電池的方向，請問下列敘述何者正確？

(A)在甲管中可收集到具有助燃性的氣體      (B)在乙管的電極上可看到紅棕色的銅析出

(C)在通電一段時間後，溶液的顏色會變淡    (D)在通電一段時間後，兩電極的總質量會減少

(    )35、請參考圖(七)，如欲在鐵製鑰匙上鍍銅，請問下列敘述何者正確？

(A)銅片應接於直流電源的負極

圖(七)

(B)在電鍍的過程中，硫酸銅溶液的顏色深淺保持不變

(C)硫酸銅溶液中的正離子會往銅片方向移動

(D)電鍍完成後，兩極的銅片與鑰匙的總質量會增加